Терминальное оборудование

Aver SVC100/SVC500

| № п.п | Параметры системы |  | Требование |
| --- | --- | --- | --- |
| # Требования к терминальному оборудованию |  |  |  |
| 1. | - Групповой абонентский терминал ВКС должен быть предназначен для работы группы людей с удаленной стороной посредством видеоконференцсвязи в режиме вызова точка-точка или многоточечного вызова с использованием мультимедийного видеосервера - Групповой абонентский терминал ВКС должен подключаться к порту ЛВС по интерфейсу Ethernet - Все компоненты группового абонентского терминала должны быть произведены одним производителем и иметь общую сервисную поддержку производителя - Компоненты группового абонентского терминала должны иметь возможность обновления управляющего программного обеспечения в течении периода эксплуатации – не менее 1 год. |  |  |
| Состав комплекта терминала ВКС |  |  |  |
| 2. | Кодек системы ВКС – не менее 1 шт . Камера управляемая – не менее 1 шт. Микрофон поверхностный всенаправленный – не менее 1 шт. Комплект креплений камеры и кодека – не менее 1 шт. Комплект кабелей. |  |  |
| Характеристики кодирующего устройства |  |  |  |
| Поддержка сетей и протоколов |  |  |  |
| 3. |  | Сетевые стандарты | H.323, SIP, SIP TLS |
| 4. |  | Используемая полоса передачи медиатрафика на одного активного участника: | от 64 Кбит/с до 4 Мбит/с; |
| 5. |  | Поддержка сетевой адресации | IPV4 IPV6 |
| 6. |  | Сетевой интерфейс | - Не менее 1-го порта 10/100/1G |
| 7. |  | Поддержка видео протоколов для передачи видео участников | H.264, H.264 HP, H.264 SVC, H.263+, H.263, H.261 |
| 8. |  | Поддержка видео разрешений для приема/передачи видео участников не менее | - HD1080p (1920 x 1080) - HD720p (1280 x 720) - 480p (848 x 480) - 4CIF (704 x 576) - CIF (352 x 288) - SIF (352 x 240) |
| 9. |  | Поддерживаемые форматы видео | 16:9 |
| 10. |  | Поддержка видео протоколов для передачи контента | - H.239 - BFCP |
| 11. |  | Поддержка видео разрешений для передачи контента | - Поддерживаемое разращение: - 1080p (1920 x 1080) - 720p (1280 x 720) - D1 (848 x 480) - SXGA (1280 x 1024) - XGA (1024 x 768) - SVGA (800 x 600) - VGA (640 x 480) - Исходящее разращение: - HD1080p (1920 x 1080) up to 60fps |
| 12. |  | Поддержка технологий передачи контента | Через IP сеть и при непосредственном подключении видеосигнала к кодеку |
| 13. |  | Поддержка аудио стандартов | G.711, G.722, G.722.1, G.728, G.722.1C , AAC-LD |
| 14. |  | Дополнительные аудио возможности | - Автоматическая регулировка усиления (AGC) - Шумоподавление - Эхоподавление (AEC) |
| Функциональные характеристики кодека |  |  |  |
| 15. |  | Наличие видео входов | IEEE 1394 — не менее 1; HDMI — не менее 2 VGA(D-Sub 15) – не менее 1; DVI – не менее 1; |
| 16. |  | Наличие видео выходов | HDMI – не менее 2; |
| 17. |  | Наличие аудио входов | MiniDin-8 — не менее 1; HDMI — не менее 1; DVI — не менее 1; Выход аудио линейного уровня (m-jack 3,5 mm) –не менее 1-го |
| 18. |  | Наличие аудио выходов | Выход аудио по каналу HDMI – не менее двух Выход аудио линейного уровня (m-jack) –не менее 1-го |
| 19. |  | Наличие других интерфейсов | USB не менее 3-х |
| 20. |  | Поддержка символов | Кириллица, латиница |
| 21. |  | Бесшовная интеграция | Microsoft® Lync™ support Skype for Business |
| 22. |  | Система управления | Через Web браузер ИК пульт управления, API интерфейс |
| 23. |  | Количество подключаемых управляемых кодеком камер | Не менее 2-х |
| 24. |  | Количество подключаемых цифровых микрофонов | Не менее 4-х |
| 25. |  | Дополнительные возможности | Наличие кнопочного ИК пульта управления в комплекте поставки. Наличие полки для крепления камеры к стене и LCD панели любого производителя |
| 26. |  | Поддержка видеоконференции в режиме много-точки | Не менее 4 точек |
| Физические характеристики кодека |  |  |  |
| 27. |  | Конструктив корпуса | Моноблок с внешним источником питания |
| 28. |  | Вес | Не более 3 кг. |
| 29. |  | Параметры электропитания | 100~240 В перем. тока, 50/60 Гц |
| 30. |  | Энергопотребление | 12 В, 4 A, согласно японскому стандарту EIAJ |
| 31. |  | Рабочая температура | 0° – 40°C |
| Характеристики камеры |  |  |  |
| 32. |  | Разрешающая способность матрицы камеры | Не менее 1920x1080 CCD |
| 33. |  | Увеличение камеры | Не менее 18х |
| 34. |  | Угол обзора по горизонтали | Не менее 72 градусов |
| 35. |  | Угол обзора по вертикали | Не менее 43 градусов |
| 36. |  | Угол наклона: | не менее +/- 25 градусов |
| 37. |  | Угол панорамирования | Не менее +/- 100 градусов. |
| 38. |  | Количество камер в комплекте поставки | Не менее 1-й |
| 39. |  | Дополнительные возможности | - Наличие конструктива крепления камеры на стену или на систему отображения - Наличие информационного кабеля для передачи видеосигнала от камеры к кодеку длинной не менее 3 м. |
| Характеристики основного микрофона |  |  |  |
| 40. |  | Тип микрофона | Поверхностный цифровой с поддержкой стерео режима, всенаправленный, трех сегментный |
| 41. |  | Радиус действия всенаправленного микрофона | Не менее 1,8 м, Не менее 360 град. |
| 42. |  | Количество сегментов в каждом микрофоне | Не менее трех |
| 43. |  | Количество микрофонов в комплекте поставки | Не менее одного |
| 54. |  | Дополнительные возможности | - Наличие кнопки выключения микрофона на корпусе дополнительного микрофона - Поддержка не менее 4-х всенаправленных микрофонов - Поддержка групповых звонков - Лицензии для увеличения многоточечной конференции до 12 точек - Поддержка записи видеоконференции |